故障现象及排除方法：

| 故障现象 | 原因及现象 | 排除故障方法 |
| --- | --- | --- |
| 按上升工作时电机不转 | ①电源或零线不正常 | 检查排除并接好电线 |
|  | ②泵电机主回路交流接触器不吸合 | 若用绝缘棒强制按下时电机可工作，检查控制回路，若接触器线圈两端电压正常，则更换接触器 |
|  | ③限位开关回路故障 | 若将限位开关端子102#和PE#用导线短接后故障消失，则检查限位开关、导线并调整或更换限位开关 |
|  | ④按钮开关失灵 | 检查按钮触点、导线并排除 |
| 按上升时电机转动但不上升 | ①电机反转 | 调换电源进线相序 |
|  | ②轻载可上升 重载升不动 | 微量右旋调高溢流阀安全压力设置， 下降电磁阀阀芯有脏物，清洗阀芯 |
|  | ③液压油不足 | 补充液压油 |
|  | ④下降电磁阀放油螺钉未关紧 | 拧紧下降电磁阀放油螺钉 |
| 按下降按钮时，举升机不下降 | ①保险爪未脱开保险齿 | 稍许调长时间继电器延时时间 |
|  | ②保险爪没抬起 | 气压不够、保险爪卡住或气管断折。调整空压机压力，检查气管并排除 |
|  | ③电磁气阀没有工作 | 若电磁气阀通电而未工作使气路不能通，则检查或更换电磁气阀 |
|  | ④下降电磁阀未工作 | 检查下降电磁阀插头、线圈，并检查其端部铜螺帽有无右旋紧等 |
|  | ⑤防爆阀堵住 | 拆除主机或子机油缸底部进油孔内“防爆阀”并油理开净 |
| 正常负载时举升机下降很慢 | ①液压油粘度过大或冻结、变质（冬季） | 按说明书要求更换成液压油或提高室温 |
|  | ②防止油管爆裂的“防爆阀”堵死 | 拆除或关闭进气管使举升机保险爪不抬起而锁定，拆除油缸底部进油孔内“防爆阀”并清理干净 |
| 左右平台不同步不等高 | ①油缸内空气未排尽 | 参见补油调平操作 |
|  | ②油管或接头处漏油 | 接头拧紧或更换油封，再补油调平 |
|  | ③“补油截止阀”关不紧，几乎天天补油 | 更换补油截止阀，再补油调平 |
| 升降时 有响声 | ①缺少润滑 | 所有铰接处和活动部位（包括活塞杆）加注机油润滑 |
|  | ②基础或机器扭曲 | 重新调节机器水平，填（垫）基础 |
| 按下降始终上升 | 时间继电器松动或损坏 | 重新插入时间继电器或更换 |